代码 `timescale 1ns / 1ps module fsm( input x, input clk, input reset, output reg z ); parameter [4:0]S0 = 5'b0_0001; parameter [4:0]S1 = 5'b0_0010; parameter [4:0]S2 = 5'b0_0100; parameter [4:0]S3 = 5'b0_1000; parameter [4:0]S4 = 5'b1_0000; reg [4:0]state; reg [4:0]next_state; always@(posedge clk,posedge reset) begin if(reset) state <= S0; else state <= next_state; end always@(*) begin case(state) S0 : next_state = x ? S1 : S0; S1 : next_state = x ? S1 : S2; S2 : next_state = x ? S1 : S3; S3 : next_state = x ? S4 : S0; S4 : next_state = x ? S1 : S2; default : next_state = S0; endcase end always@(posedge clk,posedge reset) begin if(reset) z <= 1'b0; else z <= ((state == S3) && (x == 1)) ? 1 : 0; end endmodule

代码 module count65(qout,cout,data,load,cin,reset,clk); input load;//同步置数,高电平有效 input [7:0]data;//置数输入 input reset;//同步复位,优先级最高,定义低电平有效 input cin;//进位输入,cin为1时才能及进行进位操作 input clk;//时钟信号 output reg [7:0]qout;//输出 output reg cout;//进位，当从64->0的时候变为1，其余时候为0 reg [3:0]tens;//十位 reg [3:0]units;//个位 //================================================== // 1. 内部 1Hz 脉冲生成器 (基于 100MHz 时钟) //================================================== // 目标计数值: 100MHz = 100,000,000 localparam TARGET_COUNT_1HZ = 100_000_000; // 需要 27 位计数器 (2^27 > 1 亿) reg [26:0] cnt_1hz_reg; // 1Hz 使能脉冲信号 (每秒产生一个 10ns 的高电平脉冲) reg enable_1hz_pulse; // 1Hz 脉冲生成器的时序逻辑 always @(posedge clk) begin if (!reset) begin // 响应模块的低电平复位 cnt_1hz_reg <= 0; enable_1hz_pulse <= 1'b0; end else begin // 当不复位时，自由运行 if (cnt_1hz_reg == TARGET_COUNT_1HZ - 1) begin // 计数到 99,999,999 (即 1 亿个周期) cnt_1hz_reg <= 0; // 计数器归零 enable_1hz_pulse <= 1'b1; // 产生一个 10ns 的高电平脉冲 end else begin // 继续计数 cnt_1hz_reg <= cnt_1hz_reg + 1'b1; enable_1hz_pulse <= 1'b0; // 在其他时间，脉冲保持低电平 end end end always@(posedge clk)begin //复位 if(!reset)begin tens <= 0; units <= 0; cout <= 0; end //置数 else if(load)begin tens <= data[7:4]; units <= data[3:0]; cout <= 0; // 置数时，cout 清零 end //进位 (只有在 1Hz 脉冲来时才评估) else if(cin && enable_1hz_pulse)begin if(tens==4'd6 && units == 4'd4)begin tens <= 0; units <= 0; cout <= 1'b1; // <-- 在 64->0 翻转时，设置 cout end else if(units == 4'd9)begin tens <= tens + 1'b1; units <= 0; cout <= 0; // <-- 在其他计数时，清除 cout end else begin tens <= tens; units <= units + 1'b1; cout <= 0; // <-- 在其他计数时，清除 cout end end // 当 cin=0 或 1Hz 脉冲未到时 else begin tens <= tens; units <= units; cout <= cout; // <-- 保持 cout 上一拍的值 end end always@(*)begin qout <= {tens,units}; end endmodule

代码 module homework3( input [7:0] sensor, // 传感器输入 [a,b,c,d,e,f,g,h] output reg [2:0] level_code // 水位编码输出 ); always @(*) begin casex(sensor) 8'b1xxxxxxx: level_code = 3'b111; // 淹没h - 最高水位 8'b01xxxxxx: level_code = 3'b110; // 淹没g 8'b001xxxxx: level_code = 3'b101; // 淹没f 8'b0001xxxx: level_code = 3'b100; // 淹没e 8'b00001xxx: level_code = 3'b011; // 淹没d 8'b000001xx: level_code = 3'b010; // 淹没c 8'b0000001x: level_code = 3'b001; // 淹没b 8'b00000001: level_code = 3'b000; // 淹没a - 最低水位 default: level_code = 3'b000; // 默认情况 endcase end endmodule

代码 module FSm (input s1, input s2, input s3, output reg z); // 1. 状态寄存器定义（一位热码） reg [5:0] current_state, next_state; localparam A = 6'b000001; localparam B = 6'b000010; localparam C = 6'b000100; localparam D = 6'b001000; localparam E = 6'b010000; localparam F = 6'b100000; // 2. 第一段：状态寄存器（时序逻辑，时钟沿更新状态） always @(posedge /* 假设时钟为clk，需补充时钟输入 */ clk or negedge /* 若有复位需补充 */ rst_n) begin if (!rst_n) begin current_state <= A; // 复位默认到状态A end else begin current_state <= next_state; end end // 3. 第二段：状态转移逻辑（组合逻辑，根据输入和当前状态计算下一状态） always @(*) begin next_state = 6'b0; // 初始化为全0，避免 latch case (current_state) A: begin if (s1 == 1'b1) next_state = B; else next_state = A; end B: begin if (s2 == 1'b1) next_state = C; else next_state = B; end C: begin if (s3 == 1'b1) next_state = D; else next_state = E; end D: begin if (s3 == 1'b1) next_state = D; else next_state = F; end E: begin if (s2 == 1'b1) next_state = C; else if (s1 == 1'b1 && s2 == 1'b0) next_state = E; else next_state = E; // 隐含其他情况保持E end F: begin if (s3 == 1'b1) next_state = D; else if (s2 == 1'b1 && s3 == 1'b0) next_state = F; else next_state = E; end endcase end // 4. 第三段：输出逻辑（组合逻辑，根据当前状态计算输出z） always @(*) begin z = 1'b0; // 初始化为0 case (current_state) A: z = 1'b0; B: z = 1'b0; C: z = 1'b0; D: z = 1'b0; E: z = 1'b1; // 状态E时输出z=1 F: z = 1'b1; // 状态F时输出z=1 endcase end endmodule

代码 //1.无sel模式 module C16( input clk, // 时钟，上升沿触发 input reset, // 低电平异步复位（清零） output reg [3:0] sum // 4位计数输出（0~15） ); // 内置状态标志位：dir=1→自增，dir=0→自减（初始自增） reg dir = 1'b1; always @(posedge clk or negedge reset) begin if (!reset) begin // 异步复位：优先级最高，复位时清零计数+恢复初始自增状态 sum <= 4'd0; dir <= 1'b1; end else begin case(dir) 1'b1: begin // 自增模式 if (sum == 4'd15) begin // 自增到15（模16上限），切换为自减 sum <= sum - 1'b1; dir <= 1'b0; end else begin // 未到上限，继续自增 sum <= sum + 1'b1; end end 1'b0: begin // 自减模式 if (sum == 4'd0) begin // 自减到0（下限），切换回自增 sum <= sum + 1'b1; dir <= 1'b1; end else begin // 未到下限，继续自减 sum <= sum - 1'b1; end end endcase end end endmodule //2.有sel模式 module C16( input clk, // 时钟，上升沿触发 input reset, // 低电平异步复位（清零） input sel, // 增减控制：sel=0自增，sel=1自减（唯一方向控制） output reg [3:0] sum // 4位计数输出（0~15，模16循环） ); always @(posedge clk or negedge reset) begin if (!reset) begin // 异步复位：优先级最高，清零计数 sum <= 4'd0; end else begin case(sel) 1'b0: begin // sel=0：自增计数（模16循环，15→0） sum <= sum + 1'b1; // Verilog中4位寄存器溢出自动循环（15+1=0） end 1'b1: begin // sel=1：自减计数（模16循环，0→15） sum <= sum - 1'b1; // 4位寄存器下溢自动循环（0-1=15） end default: begin // sel为不定态（x/z）时，保持当前计数（避免乱跳） sum <= sum; end endcase end end endmodule

代码 module bin2bcd( input wire [7:0] bin_in, // 8位无符号二进制输入（0~255） output reg [3:0] bcd_tens, // 十位BCD码（0~9，4位） output reg [3:0] bcd_units, // 个位BCD码（0~9，4位） output reg invalid // 无效输入标志（1=无效，0=有效） ); // 组合逻辑：二进制转BCD码+范围检测 always @(*) begin // 第一步：检测输入范围（0~99有效，100~255无效） if (bin_in > 8'd99) begin bcd_tens = 4'bxxxx; // 无效时BCD码设为不定态 bcd_units = 4'bxxxx; invalid = 1'b1; // 置位无效标志 end else begin // 第二步：有效输入，计算十位和个位BCD码 bcd_tens = bin_in / 10; // 商为十位（0~9） bcd_units = bin_in % 10; // 余数为个位（0~9） invalid = 1'b0; // 清零无效标志 end end endmodule

代码 `timescale 1ns/10ps module A1_tb(); reg clk; reg a; reg b; wire c; wire[2:0] d; always #10 clk = ~clk; initial begin clk = 0; a = 0; b = 0; #50 b = 1; #20 a = 1; b = 0; #20 b = 1; #20 a = 0; b = 0; #20 a = 1; b = 1; end initial $monitor($time,,,"a = %b b = %b c = %b d = %b",a,b,c,d); A1 ins1(.clk(clk),.a(a),.b(b),.c(c),.d(d)); endmodule

代码 module top_module ( input clk, input w, input Reset, output Y2); reg[5:0] state,next; reg Y2_temp; parameter A=6'b000001,B=6'b000010,C=6'b000100,B=6'b001000,B=6'b010000,B=6'b100000; always@(posedge clk or negedge Reset) begin if(~Reset) state <= A; else state <= next; end always@(state or w) begin case (state) A: begin if(w) next <= A; else next <= B; end B:begin if(w) next <= D; else next <= C; end C:begin if(w) next <= D; else next <= E; end D:begin if(w) next <= A; else next <= F; end E:begin if(w) next <= D; else next <= E; end F:begin if(w) next <= D; else next <= C; end default: next <= A; endcase end always@(state) begin case (state) A: begin Y2_temp <= 0; end B:begin Y2_temp <= 0; end C:begin Y2_temp <= 0; end D:begin Y2_temp <= 0; end E:begin Y2_temp <= 1; end F:begin Y2_temp <= 1; end default: Y2_temp <= 0; endcase end assign Y2 = Y2_temp; endmodule

代码 module ASCII_bit( input [7:0] in8, output reg [5:0] out6 ); reg[3:0] tmp; always@(*) begin if(in8[7]) out6 <= 6'b110000; else if(in8[6:0] < 7'd30 ¦¦ in8[6:0] == 7'd40 ¦¦ (in8[6:0] > 7'd46 && in8[6:0] < 7'd61) ¦¦ in8[6:0] > 7'd66) out6 <= 6'b100000; else if(in8[6:0] >= 7'd30 && in8[6:0] <= 7'd39) begin tmp <= in8[6:0] % 10; out6 <= {2'b00,tmp}; end else begin tmp <= in8[6:0] % 10; out6 <= {2'b01,tmp + 4'b1001}; end end endmodule

代码 module Count_1( input clk, input rst_n, output reg [3:0] cnt, output reg flag_x ); initial begin cnt <= 4'b0; flag_x <= 1'b0; end always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin cnt <= 4'b0; flag_x <= 1'b0; end else begin if(!flag_x) begin if(cnt == 4'd9) flag_x <= 1'b1; else cnt <= cnt + 1'b1; end else begin if(cnt == 4'd0) flag_x <= 1'b0; else cnt <= cnt - 1'b1; end end end endmodule